2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

建设工程技术与计量(土木建筑工程)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于( 　)。

A.生产辅助厂房

B.配套用房

C.生产厂房

D.其他厂房

2.关于钢筋混凝土基础，说法正确的是( 　)。

A.钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高，属于刚性基础

B.钢筋混凝土基础受刚性角限制

C.钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理

D.钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于200mm

3.钢筋混凝土圈粱的宽度通常与墙的厚度相同，但高度不小于( 　)。

A.115mm

B.120mm

C.180mm

D.240mm

4.房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土( 　)。

A.井子形肋楼板

B.梁板式肋形楼板

C.板式楼板

D.无梁楼板

5.在刚性防水屋面上设置分格缝，正确的做法是( 　)。

A.设缝位置一般在结构构件的支承位置

B.屋面总进深在12m以内，可在屋脊处设一道纵向分格缝

C.横向分格缝可每隔6m～12m设一道，缝口位置无规定要求

D.设缝位置不得位于屋面分水线处

6.高速公路改建加宽时，应在新旧路基填方边坡的衔接处开挖台阶，其宽度一般为( 　)。

A.1.5m

B.1.8m

C.2.0m

D.2.2m

7.面层宽度14m的混凝土道路，其垫层宽度应为( 　)。

A.14m

B.15m

C.15.5m

D.16m

8.拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生( 　)。

A.水平推力

B.水平拉力

C.剪力

D.扭矩

9.在常用的涵洞洞扣建筑形式中，泄水能力较强的是( 　)。

A.端墙式

B.八字式

C.并口式

D.正洞口式

10.攻管线工程的布置，正确的做法是( 　)。

A.建筑线与红线之间的地带，用于敷设热力管网

B.建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆

C.街道宽度超过60m时，自来水管应设在街道中央

D.人行道用于敷设通信电缆

11.综合钢筋的强度、塑性、工艺性和经济性等因素，既可作为非预应力钢筋混凝土选用.也可作为预应力钢筋混凝士选用的钢筋牌号是( 　)。

A.HRB235

B.HRB335

C.HR8435

D.HRB500

12.有耐热、耐火要求的混凝土结构的高温车间，优先选用的水泥是( 　)。

A.醛酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

13.关于钢筋性能，说法错误的是( 　)。

A.爱计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据

B.伸长率表征了钢材的塑性变形能力

C.屈强比太小，反映钢材不能有效地被利用

D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能

14.混凝±搅拌过程中加入引气剂，可以减少拌和物泌水离析，改善其和易性。效果较好的引气剂是( 　)。

A.烷基苯磺酸盐

B.蛋白质盐

C.松香热聚物

D.石油磺酸盐

15.经检测，一组混凝土标准试件28天的抗压强度为27MPa-29MPa，则其强度等级应定为( 　)。

A.C25

B.C27

C.C28

D.C30

16.不可用于六层以下建筑物承重墙体砌筑的墙体材料是( 　)。

A.烧结粘土多孔砖

B.烧结粘土空心砖

C.饶结页岩多孔砖

D.烧结煤矸石多孔砖

17.不能增加水泥石灰混合砂浆和易性的材料是( 　)。

A.电石膏

B.粉煤灰

C.脱水硬化石灰膏

D.石灰膏

18.当施工现场最高气温超过30℃时，水泥砂浆从拌成到用完的时间不应超过( 　)。

A.1小时

B.2小时

C.3小时

D.4小时

19.不适用于室外的装饰材料是( 　)。

A.釉面砖

B.墙地砖

C.玻化砖

D.同质砖

20.公共建筑防火门应选用( 　)。

A.钢化玻璃

B.夹丝玻璃

C.夹层玻璃

D.镜面玻璃

21.适用于高温或有强烈太阳辐射地区，属于塑性体防水材料的是( 　)。

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.三元乙丙橡胶防水卷材

D.氯化聚乙烯防水卷材

22.具有良好的延展性、耐腐蚀和抗老化性能的防水材料是( 　)。

A.沥青油毡瓦

B.聚氯乙烯瓦

C.橡胶防水卷材

D.铅合金防水卷材

23.某工程基坑底标高-12.00m，地下水位-2.00m，基坑底面积2000㎡，需采用并点降水。较经济合理的方法是( 　)。

A.轻型井点降水

B.喷射井点降水

C.管井井点降水

D.深井井点降水

24.浅基坑的开挖深度一般( 　)。

A.小于3m

B.小于4m

C.不大于5m

D.不大于6m

25.在桩基础打桩中，较适合在砂土、塑性粘土中施工的是( 　)。

A.柴油桩锤

B.双动桩锤

C.单动桩锤

D.振动桩锤

26.先砌砌体与后砌砌体之间的接合应尽量留斜槎，斜槎长度不应小于高度的( 　)。

A.1/3

B.1/2

C.3/5

D.2/3

27.模板类型较多，适用于现场浇筑大体量筒仓的模板是( 　)。

A.组合模板

B.大模板

C.台模

D.滑升模板

28.混凝土的试配等级为C30，设定容重为2380kg/m3。每立方米混凝土碎石用量1210kg，砂率35%，用水量175kg，则其水泥用量是( 　)。

A.336.36kg

B.343.46kg

C.349.36kg

D.350.46kg

29.先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低予设计强度等级的( 　)。

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%

36.某厂房平面宽度为72m，外搭脚手架宽度为3m，采用轨距为2.8m塔式起重机施工塔式起重机为双侧布置，其最大起重半径不得小于( 　)。

A.40.4m

B.41.8m

C.42.3m

D.40.9m

31.夏季进行水泥砂浆面层抹压施工后，通常不宣直接养护，正确的养护间隔时间应为( 　)。

A.7小时

B.14小时

C.24小时

D.48小时

32.配制桥梁实体墩台混凝土的水泥，应优先选用( 　)。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.铝酸盐水泥

D.矿渣硅酸盐水泥

33.地下防水混凝土工程施工时，应满足的要求是( 　)。

A.环境应保持潮湿

B.混凝土浇筑时的自落高度应控制在1.5m以内

C.自然养护时间应不少于7天

D.施工缝应留在底板表面以下的墙体上

34.岩层中的地下工程，开挖方式应采用( 　)。

A.钻爆法

B.地下连续墙法

C.盾构法

D.沉管法

35.某场馆地面工程，分基底垫层、基层、面层和抛光四个工艺过程，按四个分区流水施丁，受区域划分和专业人员配置的限制，各工艺过程在四个区域依次施丁天数分别为：5，8，6，10;7，12，9，16;3，5，3，4;4，5，4，6。则其流水工期应为( 　)。

A.29天

B.43天

C.44天

D.62天

36.某3跨工业厂房安装预制钢筋混凝土屋架，分吊装就位、矫直、焊接加固3个工艺流水作业，各工艺作业时间分别为10天、4天、6天，其中矫直后需稳定观察3天才可焊接加固，则按异节奏组织流水施工的工期应为( 　)。

A.20天

B.27天

C.30天

D.44天

37.某工程分为A、B、C三个工艺过程，按五个施工段顺序组织施工，各工艺过程在各段持续时间均为7天，B、C工艺之间可搭接2天。实际施工中，8过程在第二段延误3天，则实际流水施工工期应为( 　)。

A.47天

B.49天

C.51天

D.50天

38.关于流水施工，说法正确的是( 　)。

A.单位工程流水施工通常称为专业流水施工

B.等节奏流水施工是指过程之间流水步距相等的流水

C.异节奏流水施工各专业工作队都能保证连续施工，施工段没有空闲

D.无节奏流水施工专业工作队数不小于施工过程数

39.甲、乙、丙三项工作持续时间分别为5天、7天、6天，甲、乙两项工作完成后丙工作开始，甲、乙最早开始时间分别为3天、4天，丙工作最迟完成时间为17天，则丙工作最早完成时间为( 　)。

A.11天

B.14天

C.17天

D.24天

40.A工作的紧后工作为B、C，A、B、C工作持续时间分别为6天、5天、5天，A工作最早开始时间为B天，B、C工作最迟完成时间分别为25天、22天，则A工作的总时差应为( 　)。

A.0天

B.3天

C.6天

D.9天

41.A、B工作完成后C工作开始，C工作完成后D、E两项工作开始。已知A、B、C、D、E五项工作持续时间分别为3天、2天、4天，3天、5天，A、B工作最早开始时间分别为8天、12天，D、E工作最迟完成时间分别为25天、26天，则A工作的最迟开始时间应为( 　)。

A 11天

B.14天

C.19天

D.17天

42.已知甲、乙工作结束后丙工作开始，三项工作的持续时间分别为5天、7天、9天，甲、乙工作最早开始时间分别为12天、11天，丙工作最迟完成时间为29天，则甲工作的自由时差应为( 　)。

A.0天

B.1天

C.2天

D.3天

43.关于网络图绘制规则，说法错误的是( 　)。

A.双代号网络图中的虚箭线严禁交叉，否则容易引起混乱

B.双代号网络图中严禁出现循环回路，否则容易造成逻辑关系混乱

C.双代号时标网络计划中的虚工作可用波形线表示自由时差

D.单代号搭接网络图中相邻两工作的搭接关系可表示在箭线上方

44.单位工程施工组织设计的核心内容是( 　)。

A.资源需要量计划

B.施工进度计划

C.施工方案

D.施工平面图设计

45.劳动力不均衡系数的计算，正确的是( 　)。

A.施工期平均人数/施工期高峰人数

B.施工期高峰人数/施工期计划人数

C.施工期高峰人数/施工期平均人数

D.施工计划人数/施工期高峰人数

46.施工组织设计技术经济指标中，主要材料节约率的计算，正确的是( 　)。

A.(预算用量-实际用量)/预算用量

B.(实际用量-预算用量)/预算用量

C.(预算用量-计划用量)/预算用量

D.(计划用量-预算用量)/预算用量

47.关于工程量清单与基础定额的项目工程量计算和划分，说法错误的是( 　)。

A.工程量清单项目工程量按工程实体尺寸的净值计算，与施工方案无关

B.二者均采用基本的物理计量单位或自然计量单位

C.二者项目划分依据不同，项目综合内容也不一致

D.基础定额项目工程量计算包含了为满足施工要求而增加的加工余量

48.不属于工程量清单项目工程量计算依据的是( 　)。

A.施工图纸

B.招标文件

C.工程量计算规则

D.施工组织设计

49.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，多层建筑物屋顶内和场馆看台下，建筑面积的计算，正确的是( 　)。

A.设计不利用的净高超过2.10m的部位计算企面积

B.设计加以利用，净高2.0m部位计算1/2面积

C.净高在1.20～2.10m的部位计算1/2面积

D.层高在2.20m及以上者计算全面积

50.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，建筑面积的计算，说法正确的是( 　)。

A.建筑物凹阳台按其水平投影面积计算

B.有永久性顶盖的室外楼梯，按自然层水平投影面积计算

C.建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高超过2.10m的部分计算全面积

D.雨篷外挑宽度超过2.10m时，按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算

51.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不应计算建筑面积的是( 　)。

A.建筑物外墙外侧保温隔热层

B.建筑物内的变形缝

C.无永久性顶盖的架空走廊

D.有围护结构的屋顶水箱间

52.根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算砖围墙砖基础工程量时，其基础与砖墙的界限划分应为( 　)。

A.以室外地坪为界

B.以不同材料界面为界

C.以围墙内地坪为界

D.以室内地坪以上300mm为界

53.根据《建设工程工程量清单计价规范》，实心砖外墙高度的计算，正确的是( 　)。

A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底

C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mm

D.平屋面算至钢筋混凝土板项

54.根据《建设工程工程量清单计价规范》，零星砌砖项目中的台阶工程量的计算，正确的是( 　)。

A.按实砌体积并入基础工程量中计算

B.按砌筑纵向长度以米计算

C.按水平投影面积以平方米计算

D.按设计尺寸体积以立方米计算

55.根据《建设工程工程量清单计价规范》，混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是( 　)。

A.现浇有梁板主梁、次梁按体积并入楼板工程量中计算

B.无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算

C.弧形楼梯不扣除宽度小于300mm的楼梯井

D.整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的梯粱所占面积

56.根据《建设工程工程量清单计价规范》，金属结构工程量的计算，正确的是( 　)。

A.钢网架连接用铆钉、螺栓按质量并入钢网架工程量中计算

B.依附于实腹钢柱上的牛腿及悬臂梁不另增加质量

C.压型钢板楼板按设计图示尺寸以质量计算

D.钢平台、钢走道按设计图示尺寸以质量计算

57.根据《建设工程工程量清单计价规范》，屋面防水工程量的计算，正确的是( 　)。

A.平、斜屋面卷材防水均按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.屋面女儿墙、伸缩缝等处弯起部分卷材防水不另增加面积

C.屋面排水管设计未标注尺寸的，以檐口至地面散水上表面垂直距离计算

D.铁皮、卷材天沟按设计图示尺寸以长度计算

58.根据《建设工程工程量清单计价规范》，钢筋工程量的计算，正确的是( 　)。

A.碳素钢丝束采用镦头锚具时，其长度按孔道长度增加0.30m计算

B.直径为d的I级受力钢筋，端头90°弯钩形式，其弯钩增加长度为3.5d

C.冷拔低碳钢丝搭接长度，图纸未标注时，一般按500mm计算

D.钢筋混凝土梁柱的箍筋长度仅按梁柱设计断面外围周长计算

59.根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中门窗套工程量的计算，正确的是( 　)。

A.按设计图示尺寸以长度计算

B.按设计图示尺寸以投影面积计算

C.按设计图示尺寸以展开面积计算

D.并入门窗工程量不另计算

60.根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( 　)。

A.竹木地板

B.花岗岩楼地面

C.塑料板楼地面

D.楼地面化纤地毯

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.建筑物的基础，按构造方式可分为( 　)。

A.刚性基础

B.条形基础

C.独立基础

D.柔性基础

E.箱形基础

62.采用沥青碎石混合料作为面层铺筑材料的公路，对应的公路等级是( 　)。

A.高速公路

B.一级公路

C.二级公路

D.三级公路

E.次高级公路

63.为满足桥面变形要求，伸缩缝通常设置在( 　)。

A.两梁端之间

B.每隔50m处

C.梁端与桥台之间

D.桥梁的铰接处

E.每隔70m处

64.地下公路隧道的横断面净空，除了包括建筑限界外，还应包括( 　)。

A.管道所占空间

B.监控设备所占空间

C.车道所占空间

D.人行道所占空间

E.路缘带所占空间

65.影响混凝土强度的主要因素有( 　)。

A.水灰比

B.养护的温度和湿度

C.龄期

D.骨料粒径

E.水泥强度等级

66.根据岩石的特性，可用于工业酸洗池的石材是( 　)。

A.花岗岩

B.石灰岩

C.砂岩

D.大理岩

E.石英岩

67.根据基坑平面大小、深度、土质、地下水位高低与流向以及降水深度要求，轻型井点的平面布置可采用( 　)。

A.单排布置

B.十字交叉布置

C.双排布置

D.环形布置

E.U形布置

68.地下连续墙的缺点，主要表现在( 　)。

A.每段连续墙之间的接头质量较难控制

B.对开挖的地层适应性差

C.防渗、承重、截水效果较差

D.制浆及处理系统占地面积大且易造成污染

E.施工技术要求高

69.受力钢筋的弯钩和弯折应符合的要求是( 　)。

A.HPB235级钢筋末端做180°弯钩时，弯弧内直径应不小于2.5d

B.HRB335级钢筋末端做135°弯钩时，弯弧内直径应不小于3d

C.HRB400级钢筋末端做135°弯钩时，弯弧内直径应不小于4d

D.钢筋做不大于90°的弯折时，弯弧内直径应不小于5d

E.HPB235级钢筋弯钩的弯后平直部分长度应不小于4d

70.关于预应力混凝土工程施工，说法正确的是( 　)。

A.钢绞线作预应力钢筋，其混凝土强度等级不宣低于C40

B.预应力混凝土构件的施工中，不能掺用氯盐早强剂

C.先张法宜用于现场生产大型预应力构件

D.后张法多用于预制构件厂生产定型的中小型构件

E.先张法成本高于后张法

71.道路工程爆破施工选择清方机械时，应考虑的技术经济条件有( 　)。

A.工期要求

B.现场交通条件

C.起爆方式

D.爆块和岩堆大小

E.爆破方法

72.土层中的地下工程施工，常用的方法为( 　)。

A.天井钻机施工法

B.地下连续墙法

C.盾构法

D.掘进机法

E.沉管法

73.关于流水施工参数，说法错误的是( 　)。

A.流水强度属于工艺参数

B.流水步距决定了施工速度和施工的节奏性

C.施工过程属于空间参数

D.流水节拍属于时间参数

E.基础开挖后的验槽时间为工艺间歇时间

74.双代号时标网络计划，不适用于( 　)。

A.工艺过程复杂的工程

B.局部网络计划

C.指导性网络计划

D.综合网络计划

E.规模较小的工程

75.关于网络计划，说法正确的是( 　)。

A.双代号网络图可用于表达复杂的逻辑关系

B.双代号网络图只允许一个起点节点但可以有多个终点节点

C.单代号网络图应只有一个起点节点和一个终点节点

D.工作自由时差，是指在不影响其紧后工作按最迟开始时间开始的前提下本工作可以利用的机动时间

E.从起点节点开始到终点均为关键工作的线路，为单代号网络计划的关键线路

76.在单位工程施工组织设计技术经济分析中，针对结构工程的重点工作包括( 　)。

A.脚手架选择

B.垂直运输机械选择

C.打桩工程施工方案选择

D.排水和防水工程施工方案选择

E.劳动组织

77.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，坡屋顶内空间利用时，建筑面积的计算，说法正确的是( 　)。

A.净高大于2.10m计算全面积

B.净高等于2.10m计算1/2全面积

C.净高等于2.0m计算全面积

D.净高小于1.20m不计算面积

E.净高等于1.20m不计算面积

78.根据《建设工程工程量清单计价规范》，砖基础砌筑工程量按设计图示尺寸以体积计算。但应扣除( 　)。

A.地梁所占体积

B.构造柱所占体积

C.嵌入基础内的管道所占体积

D.砂浆防潮层所占体积

E.圈梁所占体积

79.根据设计规范，按室内正常环境条件下设计的钢筋混凝土构件，混凝土保护层厚度为25mm的是( 　)。

A.板

B.墙

C.梁

D.柱

E.有垫层的基础

80.根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有( 　)。

A.门、窗

B.木地板

C.金属面

D.水泥地面

E.木扶手及板条

2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷

建设工程技术与计量试卷(土木建筑工程)标准答案