全国2010年7月高等教育自学考试

数据通信原理试题

课程代码：02364

一、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.远程批量处理系统是从远程终端向______投入作业，获得处理结果。

2.数据电路终接设备实际上是数据电路和______的接口设备。

3.TDM分为______和比特交织的TDM。

4.平稳随机过程的自相关函数和______互为傅里叶变换。

5.眼图上、下横区中较高的高度代表最佳取样时刻的______。

6.当最小码距d0=4时，若只用于纠错，则能纠出______位错码。

7.用双极性不归零码对载波进行相乘的调制，就能达到抑制______的目的。

8.采用格雷编码，在比特率和发送平均功率相同条件下，2PSK和4PSK的比特错误率______。

9.一条虚电路是由若干段______联结起来的。

10.在恒比码中，每个码组中含“1”和含“0”数目的______是恒定的。

11.平衡电路的每个信号均用两根导线，构成各自的______。

12.HDLC是靠变化一帧中的______段比特图形来实施对链路的各种控制。

13.报文交换适用于公众电报和______业务。

14.如果通信对方经常是固定不变的，则可采用所谓的______虚电路方式。

15.网络层是以______为单位向链路层传送信息的。

二、画图题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

16．题16图是两个终端通过分组交换网相连接的示意图，请填充图中空缺的内容。

题16图

17.题17图为DTEA向DTEB发出请求释放虚电路的过程，请在括号中填上适当的分组名称。

题17图

18.请把题18图中频带传输基本结构图中的空缺处填充完整。

题18图

19.已知A、B两路采用2电平基带信号的矢量图如题19-1图所示，请在题19-2图中画出对应的4QAM的星座图，并在图上标注AB码元的4种0和1的组合。

20.当采用面向字符的数据传输控制规程时，若因电文的正文较长，而被分成2个分组。请画出标题不分组而正文分组的信息电文基本格式。

21.试画出限幅鉴频非相干解调器的原理图。

三、简答题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

22.简述存储—转发交换的过程。

23.简述扰乱器的作用。

24.若一个方阵码中的码元错误情况如题24图所示，请问能否检测出来？

题24图

25.选择数字调制方式要考虑的主要因素有哪些？

26.简述群计数码检测错误的能力。

27.简述自适应路由选择算法所依据的参数的特征。

28.一般来说，确定路由选择算法的要求有哪些？

29.简述呼叫请求分组传输时延的概念。

四、填表题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

30.若一个基带形成滤波器幅频特性如题30图所示，采用4电平传输，符合奈氏第一准则，请按照要求填写题30表。

题30图

题30表

|  | 滚降系数 | 调制速率 （Bd） | 总的传信率 （bit/s） | 频带利用率 （bit/(s·Hz)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |

31.根据题31图所示的网络结构，填写题31表中的空缺最小权数，路由选择采用最小权数标记算法。

题31图

题31表

| 源 节 点 最 小 权 数 目 的 节 点 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2 |  | 1 |  |  |
| B | 2 | 0 | 3 | 2 |  | 5 |
| C |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| D | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| E |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |
| F |  | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |

32.请在题32表中比较基本型传输控制规程和HDLC规程各自的特点。

题32表

| 对比的方面 | 基本型传输控制规程 | HDLC规程 |
| --- | --- | --- |
| 传输的基本单位 |  |  |
| 传输效率 |  |  |
| 可靠性 |  |  |
| 传输透明性 |  |  |

33.一个4DPSK系统，调制方式如题33图所示。设已调载波初始相位为Q＝0，试求题33表中已调载波相位Q对应的双比特码元。

题33图

题33表

| 载波相位Q （初始Q＝0） | 7π4 | 0 | 5π4 | π2 | 5π4 | π | 5π4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据码元序列 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、计算题(本大题共5小题，第34~37小题每小题5分，第38小题7分，共27分)

写出下列每小题的计算过程，否则只给结果分。

34.在9600bit/s的线路上，进行一小时的连续传输，测试结果为有150比特的差错，问该数据通信系统的误码率是多少？

35.设随机过程ξ(t)=Acos(ωct+θ)，其中θ是在（0，2π）内均匀分布的随机变量。试求它的自相关函数。

36.一个相位不连续的600bit/s的2FSK系统，f1=1300Hz，f0=1700Hz，试求该系统所占用的带宽约为多少？

37.一个分组交换机的吞吐量为4800bit/s，假设每秒有一个分组到达，且分组的总长度为120个字节，试求整个交换过程的延迟时间为多少？

38.一理想基带传输系统，若四电平传输时奈氏频带内的信噪比为20dB，求该系统的传输误码率？

提示：当X=4.37时，Q(X)=5.90×10-6    当X=4.47时，Q(X)=3.90×10-6

3=1.732，5=2.235,   Pe=2(1-1L)Q［(3L2−1·PSN)1/2］