浙江省2010年7月高等教育自学考试

网络工程试题

课程代码：04749

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.一个校园网中使用的IP地址为“202.119.16.0/21”,该地址的子网掩码是(      )

A.255.255.255.0	B.255.255.248.0

C.255.255.254.0	D.255.255.255.255

2.OSI/RM模型中负责对网络间的数据包进行路由选择的是(      )

A.物理层 	B.数据链路层

C.网络层 	D.传输层

3.单模光纤具有的特点是(      )

A.费用高，传输距离远，速率高 	B.费用低，传输距离远，速率高

C.费用高，传输距离近，速率低 	D.费用低，传输距离近，速率低

4.以太网交换机根据______转发数据包。(      )

A.IP地址		B. MAC地址

C. LLC地址		D.　端口地址

5.能显示以太网统计信息的命令是(      )

A.netstat –a 	B.netstat –e

C.netstat –n 	D.netstat –o

6.交换机Console端口默认的数据速率为(      )

A.2400B/S 	B.4800B/S

C.9600B/S 	D.10M/S

7.下面哪个命令是交换机特权用户模式？(      )

A.Swich> 	B.Swich#

C.Swich(config)# 	D.Swich(config-if)#

8.一般来说交换机工作在______层，路由器工作在______层。(      )

A.2，4 	B.3,2

C.1,3 	D.2,3

9.交换机从阻塞状态到转发状态所需要经历的时间为(      )

A.35 	B.45

C.50 	D.55

10.RIPV2路由协议使用______的一个地址传递路由更新。(      )

A.255.255.255.255 	B.224.0.0.5

C.0.0.0.0 	D.224.0.0.9

11.RIP协议规定一条通路上最多可包含的路由器数量是(      )

A.1个 	B.16个

C.15个 	D.无数个

12.RIP路由协议在缺省的情况下路由更新的周期是(      )

A.30秒 	B.45秒

C.60秒 	D.90秒

13.查看VLAN信息的命令是(      )

A.show lan 	B.show int vlan

C.show vlan 	D.show vtp

14.关于静态NAT下面______说法是正确的。(      )

A.静态NAT转换在缺省情况下24小时后超时

B.静态NAT转换从地址池中分配

C.静态NAT将内部地址一对一静态映射到内部全局地址

D.CISCO路由器缺省使用了静态NAT

15.下面的交换机命令中哪一条为端口指定VLAN？(      )

A.S1(config-if)#vlan-membership static

B. S1(config-if)#vlan database

C. S1(config-if)#switchport mode access

D. S1(config-if)#switchport access vlan 1

16.路由器命令“Router(config)#access-list 1 permit host 192.168.1.1”的含义是 (      )

A.不允许源地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则结束

B.允许源地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

C.不允许目标地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则结束

D.允许目标地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

17.无线局域网中IEEE802.11a的数据传输速率为(      )

A.11MB/S 	B.12MB/S

C.54MB/S 	D.16MB/S

18.在RIP协议中，可以采用水平分割法（Split Horizon）解决路由环路问题，下面说法中正确的是(      )

A.把网络分割成不同的区域以减少路由循环

B.不要把从一个邻居学习到的路由再发送回该邻居

C.设置邻居之间的路由度量为无限大

D.路由器必须把整个路由表发送给自己的邻居

19.N-ISDN有两种接口：基本速率接口（2B+D）和基群速率接口（30B+D），有关这两种接口的描述中，正确的是(      )

A.基群速率接口中，B信道的带宽为16KB/S，用于发送用户信息

B.基群速率接口中，D信道的带宽为16KB/S，用于发送信令信息

C.基本速率接口中，B信道的带宽为64KB/S，用于发送用户信息

D.基本速率接口中，D信道的带宽为64KB/S，用于发送信令信息

20.扩展访问列表的数字号在______之间。(      )

A.1-99 	B.1-199

C.100-199 	D.100-200

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1.中继器

2.局域网

3.广播域

4.路由

5.访问控制列表

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.简述三层交换机的工作原理。

2.什么是网络拓扑结构？简述局域网的常用拓扑结构及其特点。

3.什么是访问控制列表？它的主要功能是什么？

4.什么情况下需要用到NAT？NAT在应用上有哪些限制？

四、综合题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

1.校园网在进行IP地址部署时，给某基层单位分配了一个C类地址块192.168.120.0/24，该单位的计算机数量分布如表1-1所示，要求各部门处于不同的网段，请将表1-2中的空缺处的主机地址（或范围）和子网掩码填写在相应位置。

表1-1

| 部门 | 主机数量 |
| --- | --- |
| 教师机房 | 110台 |
| 教研室A | 32台 |
| 教研室B | 28台 |
| 教研室C | 20台 |

表1-2

| 部门 | 可分配的地址范围 | 子网掩码 |
| --- | --- | --- |
| 教师机房 | 192.168.120.1-(1) | 255.255.255.128 |
| 教研室A | (2) | (5) |
| 教研室B | (3) | (6) |
| 教研室C | (4) | (7) |

(1)_________

(2)_________

(3)_________

(4)_________

(5)_________

(6)_________

(7)_________

2.某一项目如图2-1所示。需要创建名为blocktest的标准访问列表,拒绝来自网络地址为192.168.2.0/24(VLAN10)的所有流量进入192.168.3.0/24(VLAN20),并允许其他所有的流量。

图2-1 网络拓扑结构

问题一 :在下面空白处填写适当的命令或参数,实现创建正确的命名标准访问列表blocktest。

S1#configure terminal

S1(config)# (1)_________

S1(config-std-nacl)#deny 192.168.2.0 (2)_________

S1(config-std-nacl)# (3)_________

S1(config-std-nacl)#end

问题二:声明ACL,在VLAN20接口下应用访问列表blocktest,方向为”out”,在下面空白处填写适当的命令或参数。

S1#configure terminal

S1(config)# (4)_________

S1(config-if)#ip access-group blocktest (5)_________

S1(config-if)#end

3.阅读下面的配置信息，在空缺处填写相应的内容或解释。

问题一：创建vlan2并命名为test2的虚拟局域网的配置命令如下，请给出空白出的配置内容。

Switch# configure terminal

Switch(config)# （1）_________ (创建VLAN 2)

Switch(config)# （2）_________ (命名VLAN 2 为 test2)

问题二：阅读以下的配置信息，解释或填写（3）-（4）处的内容。

Switch#

Switch#config

Switch(config)#interface f0/1

Switch(config-if)# （3）_________ (设置为TRUNK模式)

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all （4）_________

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#exit

Switch#

问题三：将交换机端口6划入vlan2的配置命令如下，请给出空白处的配置内容。

Switch(config)#interface fastethernet 0/6

Switch(config-if)#switchport （5）_________

Switch(config-if)#switchport （6）_________